# Тесты по знаниям ДПП «Автономное судовождение. Вводный курс»

Всего вопросов: 200

Знание: «Знать примеры разработки и применения полуавтономных и автономных судов в России и за рубежом» (количество вопросов: 6)

1) Какие суда получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС)? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- земснаряд «Редут»

- грунтоотвозная баржа «Рабочая»

- (+) автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский»

- (+) автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский»

- сухогруз «Пола Анфиса»

2) Верны ли следующие утверждения?
(А) не менее 50 % инцидентов на море могут быть предотвращены благодаря использованию а-Навигации и е-Навигации
(В) в 2020 г. стартовал эксперимент по испытанию автономных судов, создана тестовая акватория на Неве и Ладожском озере (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

3) Российская компания, создающая решения для автономного судовождения в рамках платформы «а-Навигация»: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) Sitronics KT

- Fesco

- Yandex

- Ростех

4) Три судна-участники проекта опытной эксплуатации автономной навигационной системы: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) сухогруз «Пола Анфиса»

- (+) грунтоотвозная баржа «Рабочая»

- (+) земснаряд «Редут»

- сухогруз «Фаворит»

5) Основные проблемы, ограничивающие широкое коммерческое использование пульта дистанционного управления: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) вопросы надежности широкополосного канала связи

- (+) существующие задержки на спутниковом канале

- (+) обеспечение ночного видения

- удаленный оператор может обеспечить несение вахты с тем же уровнем безопасности, что и с экипажем на борту

6) В каком году Росморпорт зарегистрировал первые в России беспилотные паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский»? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) в 2023 г.

- в 2022 г.

- в 2021 г.

- в 2020 г.

Знание: «Знать международные конвенции, регулирующие эксплуатацию морских судов» (количество вопросов: 6)

7) Укажите пропущенное слово: «Нормы обеспечения судов спасательными средствами и Правила по разделению судов на водонепроницаемые отсеки были приняты в 1912 году после катастрофы «_____________». (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- «титаника»

- «Титаника»

- «титаник»

- «Титаник»

- «титаника»

- «Титаника»

- «титаник»

- «Титаник»

8) В какой форме передается международный сигнал бедствия «Mayday» в радиотелефонной связи? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- дважды повторяется: «Mayday, Mayday»

- (+) трижды повторяется: «Mayday, Mayday, Mayday»

- один раз: «Mayday»

- четырежды повторяется: «Mayday, Mayday, Mayday, Mayday»

9) Какие меры были предприняты на Второй конференции по безопасности мореплавания после трагедии «Титаника» в 1912 году? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- введение международных сигналов бедствия

- (+) нормы обеспечения судов спасательными средствами

- (+) правила по разделению судов на водонепроницаемые отсеки

- (+) единые положения о радиосвязи

10) Верны ли следующие утверждения?
(А) эксплуатацию морских судов регулируют международные конвенции
(В) эксплуатацию морских судов регулируют национальные правила и законы государств, включая правила плавания по внутренним водным путям (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

11) Укажите пропущенное слово: «ГМССБ – это Глобальная морская система связи при _____________» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- бедствии

- Бедствии

- бедствиях

- Бедствиях

- бедствие

- Бедствие

12) В каком году состоялась Первая конференция по безопасности мореплавания? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) 1889

- 1912

- 1848

- 1934

Знание: «Знать глобальную навигационную спутниковую систему» (количество вопросов: 6)

13) Какая связь будет являться основным видом связи при управлении МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) спутниковая связь

- узкополосный радиоканал

- широкополосный радиоканал

- сотовая связь

14) Характеристика «покрытие полное» относится: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- только к системе GPS

- только к системе ГЛОНАСС/ГНСС

- (+) к системам GPS и ГЛОНАСС/ГНСС

- нет верного ответа

15) Характеристика «только позиционирование, ничего передать/принять нельзя» относится: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- только к системе GPS

- только к системе ГЛОНАСС/ГНСС

- (+) к системам GPS и ГЛОНАСС/ГНСС

- нет верного ответа

16) Существующий сегодня барьер для внедрения беспилотной технологии управления на современных судах: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) радиоканал имеет существенные ограничения по дальности действия и пропускной способности

- на мостиках современных судов многие задачи уже сегодня полностью автоматизированы

- автопилот может установить курс

- круиз-контроль может поддерживать скорость

17) Дальность распространения радиосигнала зависит от высоты судовой ____________ (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) антенны

- энергетической установки

- БИНС

- АИС

18) Верны ли следующие утверждения?
(А) радиоканал имеет существенные ограничения по дальности действия и пропускной способности
(В) все испытания с автономными судами пока проводились вблизи берега на отдалении не более 10-20 морских миль (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

Знание: «Знать морские суда с разными уровнями автономности» (количество вопросов: 9)

19) Укажите уровень автономности судна, если оно дистанционно управляется без моряков на борту (судно управляется из другого места) (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- А-1 Направляемое человеком

- А-2 Делегирование функций

- (+) А-3 Контролируемое человеком

- А-4 Полностью автономное

20) Укажите уровень автономности судна, если оно дистанционно управляется с моряками на борту (судно управляется из другого места, моряки при необходимости могут взять под контроль системы и функции судна) (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- А-1 Направляемое человеком

- (+) А-2 Делегирование функций

- А-3 Контролируемое человеком

- А-4 Полностью автономное

21) Укажите уровень автономности судна с автоматизированными процессами и поддержкой принятия решений (управление системами и функциями судна выполняется моряками на борту) (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) А-1 Направляемое человеком

- А-2 Делегирование функций

- А-3 Контролируемое человеком

- А-4 Полностью автономное

22) Укажите уровень автономности судна, судовые системы которого в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения и предпринимать действия самостоятельно в независимости от преобладающих условий и обстоятельств (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- А-1 Направляемое человеком

- А-2 Делегирование функций

- А-3 Контролируемое человеком

- (+) А-4 Полностью автономное

23) Установите соответствие степени автономности судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| А-1 | Сокращенный экипаж |
| А-2 | Управление судном с берега, на судне аварийный экипаж |
| А-3 | Управление судном с берега, на судне нет экипажа |
| А-4 | Управление судном с помощью искусственного интеллекта |

24) Установите соответствие степени автономности судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| А-0 | Управление осуществляется исключительно судовым персоналом на борту |
| А-1 | Судно с автоматизированными процессами и поддержкой принятия решений: моряки находятся на борту, чтобы управлять системами и функциями судна |
| А-2 | Судно управляется дистанционно, моряки находятся на борту, чтобы взять управление под контроль в случае необходимости |
| А-4 | Судовые системы в состоянии предлагать решения и предпринимать действия самостоятельно в независимости от преобладающих условий и обстоятельств, без необходимости человеческого вмешательства за исключением аварийных ситуаций |

25) Установите соответствие степени автономности судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| А-1 | Направляемое человеком судно с автоматизированными процессами и поддержкой принятия решений |
| А-2 | Судовые системы в состоянии получать необходимую информацию, анализировать, предлагать решения и предпринимать действия только после подтверждения человеком |
| А-3 | Дистанционно управляемое судно без моряков на борту |
| А-4 | Персонал, находящийся в береговом Центре дистанционного управления, имеет право в любой момент взять управление на себя |

26) Установите соответствие степени автономности судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| А-0 | Управляемое человеком |
| А-1 | Направляемое человеком |
| А-2 | Делегирование функций |
| А-3 | Контролируемое человеком |
| А-4 | Полностью автономное |

27) При управлении судном уровня автономности А-4 персонал, находящийся в береговом Центре дистанционного управления: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) имеет право в любой момент взять управление на себя

- управляет судном без моряков на борту в штатном режиме

- управляет судном с моряками на борту

- (+) осуществляет контроль за исполнением основных судовых функций в автономном режиме

Знание: «Знать морские коридоры и маршруты» (количество вопросов: 6)

28) Укажите частные случаи ортодромии: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- линии, проведенные между двумя точками, пересекающие экватор

- дуги большого круга, которые не проходят через полюса

- (+) меридианы

- (+) единственная параллель – экватор

29) Что такое ортодромия в морской практике? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- прямые линии на карте

- (+) дуга большого круга между двумя точками на поверхности вращения

- линии, проведенные между двумя точками, пересекающие экватор

- замкнутая линия вдоль береговой зоны

30) Что является частными случаями ортодромии? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- линии, проведенные между двумя точками, пересекающие экватор

- дуги большого круга, которые не проходят через полюса

- (+) меридианы и единственная параллель – экватор

- замкнутая линия вдоль береговой зоны

31) Что происходит при переносе изображения Земли на плоскую карту? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- искажения одинаковы по всей поверхности карты

- искажения усиливаются вблизи экватора

- (+) искажения усиливаются вблизи полюсов

- кратчайшие расстояния становятся прямыми отрезками

32) Верны ли следующие утверждения?
(А) судовождение всегда происходит вдоль морских путей, нанесенных на морские навигационные карты, в определенных границах
(В) границы морских путей зависят от гидрометеорологических условий, оживленности движения на маршрутах, времени года (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

33) Какие факторы влияют на границы морских путей, нанесенных на навигационные карты? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) гидрометеорологические условия (штормы, циклоны, ураганы)

- (+) оживленность движения

- (+) время года

- геологические особенности дна океанов

- наличие спутниковой связи

Знание: «Знать морскую навигационную обстановку» (количество вопросов: 6)

34) Какие сооружения считаются береговыми средствами навигационного оборудования? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) маяки

- (+) створы

- буи

- бакены

- бочки

35) Районы, ограниченные в навигационном отношении различными опасностями (рифами, мелями, банками, камнями и т.п.), лежащими в непосредственной близости от фарватеров и рекомендованных курсов – это ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) узкости

- красные зоны

- зоны особого внимания

- изобаты

36) Почему плавание судна в узкостях затруднено? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- низкая видимость

- (+) стесненные пути

- сильные течения

- высокая степень волнения

37) Что такое береговые средства навигационного оборудования? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) сооружения, жестко связанные с берегом или грунтом (маяки, створы)

- сооружения, приспособленные держаться на плаву и связанные с грунтом при помощи якорного устройства (буи, бакены, бочки)

- сооружения, жестко связанные с берегом или грунтом (маяки, створы) и сооружения, приспособленные держаться на плаву и связанные с грунтом при помощи якорного устройства (буи, бакены, бочки)

- перегораживающие сооружения и сооружения, жестко связанные с берегом или грунтом (маяки, створы)

38) Какие сооружения считаются плавучими средствами навигационного оборудования? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- маяки

- створы

- (+) буи

- (+) бакены

- перегораживающие сооружения

39) Укажите термин: «Линия на карте, соединяющая точки одинаковых глубин – это ...» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- Изобата

- изобата

- Изобаты

- изобаты

Знание: «Знать принципы электронной картографии и прокладки курса (ЭКНИС)» (количество вопросов: 6)

40) Система может считаться ЭКНИС или СОЭНКИ, если она ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) удовлетворяет требованиям российского морского регистра судоходства и на ней установлены откорректированные официальные электронные карты

- поддерживает возможность обновления электронных карт

- регулярно используется в качестве вспомогательной информационной системы

- синхронизирована с системой поддержки принятия решений

41) Укажите пропущенное слово: «ЭКНИС – ______________ картографическая навигационно-информационная система» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- Электронная

- электронная

42) Какие данные интегрирует ЭКНИС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- только данные о метеорологии

- (+) информацию от электронных навигационных карт, GPS, радаров, систем автоматической идентификации судов, лага, эхолота

- информацию о состоянии судна

- данные для контроля экологии внутренних водных путей

43) Укажите пропущенное слово: «ЭКНИС – Электронная картографическая ______________-информационная система» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- Навигационно

- навигационно

44) Возможно ли обновление (корректура) электронной карты прямо во время плавания? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- нет, это противоречит требованиям безопасности плавания

- да, регулярное обновление карт во время плавания 
предусмотрено международными требованиями IEC-61174 Ed.3.0 − 2008

- (+) да, если есть возможность подключения ЭКНИС к сети Интернет

- нет, это невозможно технически

45) Компьютерная навигационная система на основе информации, которая соответствует требованиям Международной морской организации, обеспечивает безопасность судовождения и может служить альтернативой традиционным бумажным картам – это ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) ЭКНИС

- СОЭНКИ

- ГЛОНАСС

- GPRS

Знание: «Знать состав экипажа морских судов с разными уровнями автономности» (количество вопросов: 9)

46) В состав сокращенного берегового экипажа НЕ входит: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) штурман на борту

- штурман в ЦДУ

- инженер-судомеханик в составе сервис-бригад

- судовой электрик в составе сервис-бригад

47) В состав сокращенного судового экипажа НЕ входит: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- штурман на борту

- инженер-судомеханик

- судовой электрик

- (+) палубная команда в составе сервис-бригад

48) Укажите, к какому уровню автономности судна относится следующее описание вахтенного офицера ЦДУ: «Оператор круглосуточно несет вахту в режиме постоянного наблюдения у дисплеев визуального обзора без воздействия на органы управления и в постоянной готовности к перехвату управления» (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- A-1 Направляемое человеком

- A-2 Делегирование функций

- A-3 Контролируемое человеком

- (+) A-4 Полностью автономное

49) Укажите, к какому уровню автономности судна относится следующее описание вахтенного офицера ЦДУ: «Оператор круглосуточно несет вахту в режиме постоянного наблюдения у дисплеев визуального обзора и управляет судном удаленно» (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- A-1 Направляемое человеком

- A-0 Управляемое человеком

- (+) A-3 Контролируемое человеком

- A-4 Полностью автономное

50) В состав сокращенного судового экипажа входят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) штурман на борту

- штурман в ЦДУ

- (+) инженер-судомеханик

- судовой электрик в составе сервис-бригад

- палубная команда в составе сервис-бригад

51) В состав сокращенного берегового экипажа входят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- штурман на борту

- (+) штурман в ЦДУ

- инженер-судомеханик на борту

- (+) судовой электрик в составе сервис-бригад

- (+) палубная команда в составе сервис-бригад

52) Верны ли следующие утверждения?
(А) появление автономных судов повлечет необходимость пересмотра норм, устанавливающих требования к экипажу
(В) появление безэкипажных судов явится предпосылкой для изменения нормативно-правового регулирования трудовых правоотношений в судоходстве (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

53) В состав сокращенного судового экипажа входят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) штурман на борту

- штурман в ЦДУ

- (+) инженер-судомеханик

- (+) судовой электрик

- палубная команда в составе сервис-бригад

54) В состав сокращенного берегового экипажа входят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- штурман на борту

- (+) штурман в ЦДУ

- (+) инженер-судомеханик в составе сервис-бригад

- (+) судовой электрик в составе сервис-бригад

- (+) палубная команда в составе сервис-бригад

Знание: «Знать организационную схему морского порта» (количество вопросов: 6)

55) Служба, не входящие в состав порта, но неразрывно с ним связанная: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- эксплуатационная служба

- служба механизации и технологии

- служба технической эксплуатации и развития порта

- служба информационных технологий

- (+) система управления движением судов (СУДС)

56) Установите соответствие служб порта и их руководителей: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| эксплуатационная служба | заместитель генерального директора по эксплуатации или по производству |
| служба механизации и технологии | заместитель генерального директора по механизации и технологии |
| служба технической эксплуатации и развития порта | главный инженер или технический директор |
| служба кадров и безопасности | заместитель генерального директора по кадрам и безопасности |

57) Установите соответствие служб порта и их руководителей: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| служба технической эксплуатации и развития порта | главный инженер или технический директор |
| служба информационных технологий | директор ИВЦ |
| служба экономики | главный экономист порта |
| эксплуатационная служба | заместитель генерального директора по эксплуатации или по производству |

58) В организационно-производственной структуре порта выделяются: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) эксплуатационная служба

- (+) служба механизации и технологии

- (+) служба технической эксплуатации и развития порта

- (+) служба информационных технологий

- система управления движением судов (СУДС)

59) Службы, не входящие в состав порта, но неразрывно с ним связанные: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- служба кадров и безопасности

- служба механизации и технологии

- (+) таможенная служба и пограничная служба ФСБ России

- (+) лоцманская служба

- (+) система управления движением судов (СУДС)

60) Установите соответствие служб порта и их структуры: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| эксплуатационная служба | подразделения управления (главная диспетчерская, коммерческая дирекция) и производственные подразделения (производственные перегрузочные комплексы, портовый флот, морской вокзал, бункеровочная нефтебаза) |
| служба технической эксплуатации и развития порта | подразделения управления (отдел гидротехнических и инженерных сооружений, отдел главного энергетика, отдел материально-технического снабжения – МТС) и производственные подразделения (склады МТС, котельно-тепловое хозяйство, энергетическое хозяйство и др.) |
| служба механизации и технологии | подразделения управления (отдел механизации и отдел главного технолога) и производственные подразделения (комплексы крановой механизации, комплексы малой механизации (гаражи авто- и электропогрузчиков, гаражи специальных машин) и др. |
| служба экономики | подразделения управления (дирекция по стратегическому развития, дирекция по маркетингу, дирекция по планированию, валютно-финансовый отдел) |

Знание: «Знать системы управления движением судов (СУДС)» (количество вопросов: 8)

61) Современный инструментарий для эффективного управления судоходством в портах и на подходах к ним, а также снижения рисков от возможных негативных последствий судоходства за счет недопущения возникновения нештатных ситуаций – это... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) Система управления движением судов

- Центр дистанционного управления

- Система поддержки принятий решений

- Система машинного зрения

62) Вставьте пропущенное слово: «СУДС – Система ____________ движением судов» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- управления

- Управления

- управление

- Управление

63) Вставьте пропущенное слово: «СУДС – _________ управления движением судов» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- Система

- система

64) Установите соответствие категорий СУДС и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| портовые | действующие на акваториях портов и на подходах к ним |
| речные | действующие на подходах к портам, расположенным на внутренних водных путях |
| прибрежные | действующие в территориальных водах прибрежных государств или в международных проливах, а также в районах добычи углеводородного сырья на шельфе |
| локальные | обслуживающие ограниченные акватории, небольшие участки побережья или внутренних водных путей |
| региональные | обслуживающие акватории протяженностью в десятки и сотни миль, образуемые посредством информационной интеграции и координированной деятельности нескольких локальных СУДС |

65) Является ли проведению поисково-спасательных операций и операций по борьбе с разливами нефтепродуктов функцией СУДС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) да

- нет

- оговаривается отдельно с судовладельцем

- в зависимости от требований администрации

66) Верны ли следующие утверждения?
(А) СУДС создаются в соответствии с международными нормами и правилами, подготавливаемыми в рамках Международной морской организации (ИМО/IMO)
(В) СУДС функционируют исключительно в соответствии с национальными законами стран, в которых они расположены (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- (+) верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

67) Каковы основные функции СУДС? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) обеспечение безопасности мореплавания в сложной навигационной, метеорологической и гидрологической обстановке

- (+) организация и регулирование судоходства на акваториях портов, на подходах к ним, а также в стесненных водах

- (+) контроль за соблюдением правил и режимов плавания

- оказание помощи капитану судна дельными рекомендациями и советами

68) Каковы основные функции СУДС? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) содействие работе портовых служб (лоцманских, буксирных, диспетчерских и т. д.)

- (+) организация и регулирование судоходства на акваториях портов, на подходах к ним, а также в стесненных водах

- (+) контроль за судоходством в прибрежных водах в интересах государства, информационное обеспечение пограничных и таможенных режимов

- оказание помощи капитану судна дельными рекомендациями и советами

Знание: «Знать основные правила погрузки - выгрузки в порту» (количество вопросов: 6)

69) Какие технологии станут возможными с ростом грузоподъемности портовой техники? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- подъем грузов на большие высоты

- (+) модульные технологии погрузо-разгрузочных работ

- ручное управление кранами

- магнитные краны

70) Сколько единиц 40-футовых контейнеров при их размещении на модульном поддоне сможет поднимать крупный портовый перегружатель при увеличении грузоподъемности до 800 т с учетом веса поддона около 80 т? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- 10

- 16

- (+) 20

- 40

71) Основное преимущество увеличения грузоподъемности портовой техники: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- системы не требуют постоянного мониторинга после их настройки

- простота в эксплуатации

- повышение безопасности персонала судов и портов

- (+) рост скорости обработки судна в порту

72) Что является приоритетным фактором при разработке роботизированного оборудования для транспортировки грузов? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- скорость движения

- (+) безопасность

- грузоподъемность

- экономичность

73) Что увеличится в несколько раз при использовании модульных технологий погрузо-разгрузочных работ? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- скорость подъема груза

- время обработки судна

- время подъема груза

- (+) скорость обработки судна

74) Модульные технологии погрузо-разгрузочных работ станут возможными: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) с ростом грузоподъемности портовой техники

- при оптимизации движение грузов

- при отсутствии разногласий в нескольких портовых операциях

- при разработке роботизированного оборудования для помощи в транспортировке грузов

Знание: «Знать организацию техобслуживания судна в порту» (количество вопросов: 6)

75) Какие функции выполняют береговые сервисные структуры для обслуживания безэкипажного флота? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- погрузка и разгрузка судов

- (+) техническое обслуживание, текущий, плановый, внеочередной и средний ремонт

- управление логистикой

- обеспечение безопасности порта

76) Каким образом обеспечивается доставка сервис-команд на суда на маршрутах с высокой плотностью? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) по воздуху или по воде

- только по воздуху

- только по воде

- сервис-команды поднимаются на борт судна только в порту

77) Что создано на базе специализированных модулей в габаритах 40 и 20 футовых морских контейнеров? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- контейнеры для перевозки крупногабаритных грузов

- (+) мобильные комплексы для ремонта судов

- береговые сервисные структуры

- учебно-тренажерные комплексы для обучения моряков

78) Какие службы порта должны быть переподготовлены для обработки автономного флота? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- бухгалтерия и кадры

- (+) сюрвейерская служба

- офисные службы

- служба кейтеринга

79) Каким образом должны быть производимы средние и аварийные ремонты судов с автономным флотом? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- с использованием стандартных доков

- с использованием автоматизированных доков

- (+) по модульному принципу

- нет верного ответа

80) Мобильные комплексы для ремонта судов созданы на базе ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- судов типа Flo-Flo

- (+) специализированных модулей в габаритах 40 и 20 футовых морских контейнеров

- береговых сервисных центров

- малогабаритных судов

Знание: «Знать информацию, необходимую для осуществления дистанционного управления судном» (количество вопросов: 6)

81) Связь с другими судами, с береговыми станциями, автономное судно, как и обычное, пока осуществляет через аппаратуру: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии)

- СССМ (Система спутниковой связи на море)

- ЕМСС (Единая морская система связи)

- Спутниковой связи

82) Какие данные включаются в навигационную информацию судна? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- только данные GPS

- данные о состоянии машины и системах судна

- данные внутренней и внешней системы видеонаблюдения

- (+) данные о счислении пути судна, данные от АИС, радара и другие

83) Какие требования предъявляются к навигационным камерам для визуального удаленного управления? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) хорошая оптика для работы ночью, система очистки объектива и круглосуточная работа

- максимальный объем передаваемого видеопотока, эффективная система очистки объектива от морской соли

- широкополосный канал связи и система машинного зрения

- мощный процессор для обработки навигационных данных

84) Помимо навигационной информации оператор должен: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) получать информацию из машинного отделения о работе важных механизмов

- (+) знать о состоянии корпуса, крышек трюмов, клапанов, контролировать судовые системы

- (+) видеть, что происходит на судне

- получать видеоинформацию со всех камер на берег единомоментно

85) При необходимости поддержки канала 300 Мбит (37,5 Мб/с) в сутки одно судно будет генерировать только видеотраффика на 3,2 Тб, что потребует ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) широкополосного канала связи

- установки новых датчиков и приборов

- обновления аппаратуры ГМССБ

- установки камер, имеющих хорошую оптику для работы ночью и систему очистки объектива от морской соли и пыли.

86) Верны ли следующие утверждения?
(А) Связь с другими судами, с береговыми станциями, автономное судно, как и обычное, пока осуществляет через аппаратуру ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии)
(В) Для визуального удаленного управления необходимо наличие широкополосного канала связи (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

Знание: «Знать судостроительные и судоремонтные предприятия России» (количество вопросов: 6)

87) Назовите возможную причину роста среднего возраста флота: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- устаревшие технологии

- высокие цены на топливо

- (+) неуверенность судовладельцев в будущих технологических разработках

- низкие цены на энергоносители

88) Какие требования предъявляются к судам нового поколения? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- меньшие размеры

- (+) использование наиболее экономичных видов топлива

- (+) интеграция с цифровыми системами

- увеличение числа пассажирских мест

89) Какой завод специализируется на строительстве атомных ледоколов и плавучих атомных электростанций? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- Выборгский судостроительный завод

- (+) Балтийский завод

- Судостроительный завод «Залив»

- Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

90) Какой завод способен производить суда дейдвейтом до 15 тыс. тонн и специализируется преимущественно на строительстве морских платформ и дизельных ледоколов? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) Выборгский судостроительный завод

- Балтийский завод

- Судостроительный завод «Залив»

- Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

91) Какой комплекс провел уникальную операцию по выводу из сухого дока одновременно двух судов? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- Судостроительный завод «Залив»

- Северная верфь

- (+) Судостроительный комплекс «Звезда»

- Адмиралтейские верфи

92) Что НЕ относится к требованиям, предъявляемым к судам нового поколения? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) меньшие размеры

- использование наиболее экономичных видов топлива

- интеграция с цифровыми системами

- (+) увеличение числа пассажирских мест

Знание: «Знать нормативную базу автономного судовождения» (количество вопросов: 6)

93) Судовладелец автономного судна, если иное не предусмотрено договором морской перевозки или Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, НЕ несет ответственность за: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- мореходное состояние судна

- безопасную перевозку груза в соответствии с договором морской перевозки

- защиту окружающей среды

- (+) соблюдение сроков выполнения работ по погрузке/выгрузке грузов в порту

94) Какие понятия вводит Федеральный закон № 294-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- аварийное судоходство, аварийная ситуация, безопасность мореплавания

- (+) полуавтономное судно, полностью автономное судно, внешний экипаж

- национальная технологическая инициатива, рабочая группа «Маринет»

- судовладелец, капитан, член экипажа

95) Судовладелец автономного судна, если иное не предусмотрено договором морской перевозки или Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, несет ответственность за: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) мореходное состояние судна

- (+) безопасную перевозку груза в соответствии с договором морской перевозки

- (+) защиту окружающей среды

- соблюдение сроков выполнения работ по погрузке/выгрузке грузов в порту

96) Вправе ли представитель судовладельца полностью автономного судна отказаться от услуг лоцмана? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- да

- нет

- (+) да, но если лоцманская проводка автономного судна является обязательной, представитель судовладельца должен потребовать заменить лоцмана

- да, но не позднее чем за 24 часа до выхода судна из порта

97) Верны ли следующие утверждения?
(А) судовладелец автономного судна должен обеспечить на автономном судне безопасные условия посадки и высадки лоцмана
(В) присутствие на полностью автономном судне лоцмана освобождает судовладельца от ответственности за безопасное управление полностью автономным судном (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- (+) верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

98) Установите соответствие терминов и их определений: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| автономное судно | самоходное судно, процессы управления которым в зависимости от наличия или отсутствия экипажа на борту судна частично (полуавтономное судно) или полностью (полностью автономное судно) осуществляются в автоматическом режиме |
| полуавтономное судно | судно с экипажем на борту, способное осуществлять плавание без непрерывного несения ходовой вахты экипажем |
| полностью автономное судно | судно, способное осуществлять плавание без экипажа на борту |

Знание: «Знать проекты требований к перспективным технологиям широкополосной связи дальней зоны: морская связь» (количество вопросов: 6)

99) Верны ли следующие утверждения? (А) спутниковая связь будет являться основным видом связи при управлении МАНС (В) из-за возникающих помех в прибрежном плавании не может использоваться мобильная связь (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- (+) верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

100) Какие факторы могут повлиять на качество связи в спутниковой системе? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- скорость передачи данных

- влияние космического мусора

- (+) метеозависимость и искажения радиосигналов от наземных станций

- тип используемых солнечных батарей

101) Что является одним из узких мест спутниковой связи? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- система машинного зрения

- (+) затраты времени на шифрование данных и кибербезопасность

- долгий срок службы спутников

- тип используемых солнечных батарей

102) Что является одним из узких мест спутниковой связи? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- форма спутников – в виде плоской панели

- (+) искажения радиосигналов от наземных станций, работающих на соседних частотах

- долгий срок службы спутников

- тип используемых солнечных батарей

103) Что является одним из узких мест спутниковой связи? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- нестабильная скорость передачи данных

- (+) политические и юридические барьеры

- малое количество действующих спутников

- тип используемых солнечных батарей

104) Что является одним из узких мест спутниковой связи? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- масса каждого спутника около 260 кг

- (+) затраты времени на предотвращение возможности перехвата данных станциями, не являющимися получателями этих данных

- столкновения с космическим мусором

- тип используемых солнечных батарей

Знание: «Знать технологии морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС)» (количество вопросов: 6)

105) Установите соответствие технологии МАНС области их применения: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| судно | спутниковый приемопередатчик |
| порт | пневматическая / магнитная система удержания судна |
| центр дистанционного управления | антенна дальней спутниковой связи, спутник |

106) Установите соответствие ключевых систем в архитектуре решений для автономных судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| система машинного зрения | позволит в автоматическом режиме обнаруживать и идентифицировать объекты вокруг судна |
| система автоматического судовождения | позволит в автоматическом режиме изменять курс и маневрировать в зависимости от окружающей обстановки |
| система связи | обеспечивает двустороннюю телеметрию и передачу данных видео на дистанционный пульт управления |
| система контроля технических средств и регистрации данных | будет собирать все технические и навигационные телеметрические данные, данные видеонаблюдения вокруг и внутри судна |

107) Установите соответствие ключевых систем в архитектуре решений для автономных судов и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| дистанционный пульт управления | позволяет оператору, при необходимости, брать управление судном на себя |
| система автоматического судовождения | позволит в автоматическом режиме изменять курс и маневрировать в зависимости от окружающей обстановки |
| система связи | обеспечивает двустороннюю телеметрию и передачу данных видео на дистанционный пульт управления |
| система контроля технических средств и регистрации данных | будет собирать все технические и навигационные телеметрические данные, данные видеонаблюдения вокруг и внутри судна |

108) Установите последовательность операций в процессе функционирования МАНС для решения задачи предупреждения столкновения судов: (Тип вопроса: Установление последовательности)

Правильная последовательность ответов:

- идентификация судов, находящихся в зоне возможного столкновения

- мониторинг параметров движения судов и динамики их изменения

- оценка погрешности получаемых параметров движения

- формирование множества возможных сценариев (стратегий) движения судов

- определение стратегий движения, отвечающих заданным критериям безопасности

109) Установите соответствие процессов и элементов (систем), формирующих технологии МАНС: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| широкополосная связь | спутниковый приемопередатчик |
| мониторинг технического состояния судна | датчики механизмов и систем |
| автоматическая навигация судна | штатные судовые системы (GPS, АИС, РЛС, ЭКНИС, ГМССБ, курсовой сонар) |
| обеспечение живучести судна | автоматическая система закрытия водонепроницаемых переборок |

110) Установите соответствие процессов и элементов (систем), формирующих технологии МАНС: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| автоматизированное управление винто-рулевым комплексом | контроллеры управления рулями и двигателями |
| обеспечение кибербезопасности | программное обеспечение (шифрование каналов) |
| автоматическая навигация судна | БИНС (бортовая инерционная система) |
| мониторинг технического состояния судна | датчики механизмов и систем |

Знание: «Знать оборудование МАНС с разными уровнями автономности» (количество вопросов: 6)

111) Требования, предъявляемые к автоматической навигационной системе судов четвертого уровня автономности, НЕ включают: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- устойчивость к киберугрозам

- наличие системы технического зрения, распознающей окружающую обстановку с точностью, не ниже человеческой

- наличие судового искусственного интеллекта на базе обучающейся нейронной сети

- (+) возможность движения независимо от других участников движения

112) Какие характеристики относятся к судам первого уровня автономности? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) частичная автоматизация, система поддержки принятия решений и возможность удаленного контроля

- полная автоматизация, автономное управление, датчики теплового обзора

- частичное дистанционное управление, включая управление движением судна, широкополосная связь

- автономное управление, принятие решений береговым персоналом, автоматическая навигационная система

113) Какие характеристики относятся к судам второго уровня автономности? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- автономное управление, полный отказ от обслуживания механизмов в период рейса

- (+) частичное дистанционное управление – управление судовыми процессами удаленно, включая управление движением судна и принятия решений по изменению режимов движения

- дублирование всех судовых систем, система видеонаблюдения кругового обзора, судовой искусственный интеллект

- автономное управление, принятие решений береговым персоналом, автоматическая навигационная система

114) Какие характеристики относятся к судам четвертого уровня автономности? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- частичная автоматизация и возможность удаленного контроля

- частичное дистанционное управление – управление судовыми процессами удаленно

- (+) полная автоматизация, самостоятельные управленческие решения, отсутствие участия судового и берегового персонала

- автономное управление, принятие решений береговым персоналом, автоматическая навигационная система

115) Какие характеристики относятся к судам третьего уровня автономности? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- частичная автоматизация и возможность удаленного контроля

- частичное дистанционное управление – управление судовыми процессами удаленно

- полная автоматизация, самостоятельные управленческие решения, отсутствие участия судового и берегового персонала

- (+) автономное управление, принятие решений береговым персоналом, полный отказ от обслуживания механизмов и систем судна в период рейса

116) Требования, предъявляемые к автоматической навигационной системе судов четвертого уровня автономности, включают: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) наличие системы технического зрения, распознающей окружающую обстановку с точностью, не ниже человеческой

- (+) наличие судового искусственного интеллекта на базе обучающейся нейронной сети

- (+) устойчивость к киберугрозам

- возможность движения независимо от других участников движения

Знание: «Знать «умные» порты для обслуживания МАНС» (количество вопросов: 6)

117) Какие новые функции предполагается возложить на службу информационных технологий при модернизации портов для эксплуатации МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) обеспечение берегового сегмента в сфере кибербезопасности

- контроль проводки автономных судов на акватории портов

- внедрение новой концепции информационного сопровождения деятельности порта

- организация грузоперевозок в порту

118) Какие изменения предполагается внести в систему управления движением судов (СУДС) с учетом эксплуатации МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- уменьшение роли технологий в управлении

- (+) технологическая модернизация и повышение квалификации сотрудников СУДС

- внедрение новой концепции информационного сопровождения деятельности порта

- отказ от использования СУДС

119) Какую роль предполагается отводить новой службе – береговой службе судовладельца? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- проведение внутреннего аудита портовых служб

- (+) снабжение автономных судов топливом и маслом, техническое обслуживание

- управление СУДС

- организация таможенных процедур

120) В концепции «умного» порта заправку автономных судов с помощью автоматических (полуавтоматических) заправщиков осуществляет: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) бункеровочная нефтебаза

- служба механизации и технологии

- служба технического обслуживания и ремонта

- сервисные центры

121) Какие новые обязанности предполагается возложить на бункеровочную нефтебазу в рамках модернизации портов для эксплуатации МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) заправка автономных судов автоматическими заправщиками

- проводка автономных судов на акватории портов для заправки

- внедрение новой концепции швартовки автономного флота для заправки

- организация грузоперевозок в порту

122) Каким образом может осуществляться погрузка-выгрузка автономного судна в рамках модернизации портов для эксплуатации МАНС? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) в автоматическом режиме (должен быть предусмотрен доступ экспедитора (сюрвейера) и портовых бригад)

- (+) с использованием пилотируемой погрузочно-разгрузочной техники

- в автоматическом режиме без участия экспедитора (сюрвейера) и портовых бригад

- силами команды МАНС

Знание: «Знать требования к системе управления движением МАНС» (количество вопросов: 6)

123) На каком уровне автономности следует предусмотреть вмешательство в управление МАНС при создании аварийных ситуаций? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- А-1, А-2 и А-3

- (+) А-2, А-3  и А-4

- только А-3 и А-4

- только А-4

124) Что является целесообразным для функционирования автономного флота? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- применение аналоговых карт

- (+) создание специальной «цифровой» акватории, которая позволит совместить все зоны действия е-Навигации в регионе

- отказ от использования систем управления движением

- разделение зон действия е-Навигации в регионе

125) На каком уровне автономности следует предусмотреть вмешательство в управление МАНС в случае сложной навигационной обстановки? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- А-1

- (+) А-2 и А-3

- А-3  и А-4

- А-4

126) Что должны иметь операторы СУДС для оперативного вмешательства в процесс управления МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- полномочия на автоматическое управление

- допуск от судовладельца МАНС

- (+) надежную связь с экипажами (операторами) автономных судов

- допуск от администрации СУДС в отношении конкретного судна

127) Что должна отображать информационная система СУДС по МАНС? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- только текущее положение МАНС

- (+) планируемую траекторию движения МАНС

- только возможные аварийные ситуации

- только навигационную обстановку в акватории порта

128) Какой компанией подписан контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном программном обеспечении? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) Ситроникс KT

- Fesco

- Yandex

- Ростех

Знание: «Знать требования к информационной безопасности» (количество вопросов: 6)

129) По какой причине сфера морской кибербезопасности остается отчасти латентной? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- ущерб от кибератак зачастую минимальный

- (+) владельцы бизнеса часто скрывают информацию о проведенных в отношении них кибератаках, опасаясь потери имиджа

- лиц, совершивших кибератаку, практически невозможно найти

- ответственность за такие правонарушения не установлена

130) К внешним угрозам информационной безопасности относят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) DoS/DDoSатаки

- (+) хищение мобильных устройств

- (+) фишинг

- сбой программного обеспечения

- некомпетентность персонала МАНС

131) К внешним угрозам информационной безопасности относят: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) вирусы

- (+) спам

- (+) удаленный взлом

- сбой программного обеспечения

- некомпетентность персонала МАНС

132) Назовите признаки того, что система заражена вирусами, вредоносными программами и троянскими программами: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) неожиданные всплывающие окна

- (+) медленный запуск и низкая производительность

- (+) подозрительная активность жесткого диска

- (+) отсутствие места для хранения

- отсутствие сообщений об ошибках

133) Назовите признаки компрометации навигационных данных: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) невозможность применения автоматического режима для дальнейшего управления автономным судном

- (+) некорректная работа интерфейсов Клиента АНС

- (+) прерывание канала связи с судном

- (+) несоответствие виртуальной модели окружающей обстановке действительности

- отсутствие сообщений об ошибках

134) Что не является признаком того, что система заражена вирусами, вредоносными программами и троянскими программами? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- неожиданные всплывающие окна

- медленный запуск и низкая производительность

- подозрительная активность жесткого диска

- (+) отсутствие сообщений об ошибках

Знание: «Знать пример «умного» порта» (количество вопросов: 6)

135) Укажите преимущества автоматизации портов: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) лучший контроль над выбросами в порту

- (+) экономия времени и ресурсов

- (+) повышенная стабильность за счет использования цифрового оборудования при планировании портовых операций

- высокие капиталовложения

136) Укажите преимущества автоматизации портов: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) автоматизированные процессы быстрее, чем традиционные потоки процессов

- (+) системы не требуют постоянного мониторинга после их настройки

- (+) повышенная стабильность за счет использования цифрового оборудования при планировании портовых операций

- реакция профсоюзов

137) Укажите преимущества автоматизации портов: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) автоматизированные процессы безопаснее, чем традиционные потоки процессов

- (+) экономия времени и ресурсов

- (+) системы не требуют постоянного мониторинга после их настройки

- риски кибербезопасности

138) Укажите недостатки автоматизации портов: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) риски кибербезопасности

- (+) реакция профсоюзов

- использование цифрового оборудования при планировании портовых операций

- (+) высокие капиталовложения

139) Какую проблему решает система видеоаналитики в обеспечении безопасности труда? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- автоматическое распределение очереди грузовиков

- онлайн-мониторинг таможенной зоны

- (+) автоматизация медосмотра и контроль за средствами защиты

- контроль сохранности грузов

140) Укажите недостатки автоматизации портов: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) высокие затраты на техническое обслуживание

- (+) реакция профсоюзов

- системы не требуют постоянного мониторинга после их настройки

- (+) высокие капиталовложения

Знание: «Знать требования к разработке концепции автошвартовки» (количество вопросов: 6)

141) Что включает в себя автоматика причалов в системах поддержки швартовки (СПШ)? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- вакуумные подушки

- (+) датчики и информационные табло

- магнитные подушки

- канаты для швартовки

142) Что является преимуществом системы швартовки с магнитными подушками? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- низкое энергопотребление

- простота в эксплуатации

- быстрая замена лопнувших тросов

- (+) сокращение вредных выбросов

143) В чем общее преимущество систем поддержки швартовки? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- снижение нагрузки на корпус

- (+) повышение безопасности персонала судов и портов

- экономия ресурсов

- максимальное использование двигателей

144) Почему приобретение систем поддержки швартовки (вместо разработки отечественного прототипа) для российских морских портов на первом этапе возможно, но на перспективу экономически нецелесообразно? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) высокие капиталовложения

- незначительные затраты на техническое обслуживание

- риски кибербезопасности

- сложность совместимости систем с действующими технологиями порта

145) Какие ограничения есть у систем поддержки швартовки с магнитными подушками? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) дорогая в эксплуатации

- (+) для крупных судов дает существенную нагрузку на корпус

- (+) надежность ниже – лопнувший трос можно быстро заменить, а вышедшую из строя подушку – нет

- минимальное использование двигателей

146) Системы поддержки швартовки включает: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) автоматику причалов (датчики и информационные табло)

- (+) системы автоматической швартовки (удержания судна у причала)

- онлайн-мониторинг территории причала и контроль допуска

- системы оптимизации автомобильного грузопотока

Знание: «Знать технологии дистанционного управления и искусственного интеллекта» (количество вопросов: 6)

147) Применение компьютерного зрения для распознавания окружающей обстановки на судне – это... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) судовое машинное зрение

- судовая система идентификации

- система обмена визуальной информацией судно-ЦДУ

- нет верного варианта ответа

148) Что включает в себя система машинного зрения на судне? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оптические бинокли и детекторы свой/чужой

- (+) цифровые камеры и программное обеспечение для обработки изображений

- радары и аналоговые камеры

- аудиосистемы и процессоры для обработки видео

149) Каковы преимущества систем машинного зрения на судне? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- эквивалентность фотокамер системе зрения человека

- (+) отсутствие утомляемости, болезней или невнимательности

- использование вероятностного подхода при обработке изображений

- применение тепловых детекторов и радаров

150) Какие компоненты включаются в систему машинного зрения на судне? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) комплект цифровых или аналоговых камер

- (+) процессор

- (+) программное обеспечение машинного зрения

- (+) оборудование ввода-вывода или каналы связи для доклада о полученных результатах

- радары

151) Какие задачи решают сверточные нейронные сети в системах машинного зрения? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- передача данных между устройствами

- (+) выделение охватывающей рамки для каждого из объектов указанных классов

- создание трехмерных моделей объектов

- (+) классификация изображения по типу объекта

- (+) обнаружение всех объектов указанных классов

152) Какую работу требуется провести для подготовки наборов данных для систем распознавания изображений на судне? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) создание массивов фотоинформации по областям применения

- разработка сверхчувствительных детекторов света

- создание специализированных датчиков для обучения

- тренировки для каждой новой задачи

Знание: «Знать требования к разработке технологии борьбы за живучесть судна в автоматическом / дистанционном режиме» (количество вопросов: 6)

153) Установите соответствие общесудовых сигналов тревоги и процедур реагирования экипажа полуавтономного судна: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| при пожаре (взрыве) | борьба с пожаром |
| при пробоине | борьба с водой |
| при возникновении возможности радиоактивного, химического или бактериологического заражения | эвакуация |
| тревога «Человек за бортом» – при обнаружении человека за бортом | спасание на водах |

154) Установите соответствие общесудовых сигналов тревоги и процедур реагирования автоматики автономного судна: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| при пожаре (взрыве) | переход в аварийный режим с оповещением ЦДУ, включение автоматической системы пожаротушения. Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| при пробоине | переход в аварийный режим с оповещением ЦДУ, при наличии – включение автоматической системы перекрытия водонепроницаемых переборок. Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| при возникновении возможности радиоактивного, химического или бактериологического заражения | оповещение ЦДУ, включение спецсигнала «Опасность на борту». Следование в направлении порта до особых распоряжений |
| выход из строя некритических систем (АПС, датчики, части видеокамер и т.п.) | оповещение ЦДУ, продолжение движения предпринимая меры предосторожности |

155) Установите соответствие общесудовых сигналов тревоги и процедур реагирования автоматики автономного судна: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| при пробоине | переход в аварийный режим с оповещением ЦДУ, при наличии – включение автоматической системы перекрытия водонепроницаемых переборок. Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| потеря сигнала связи и/или видеосвязи | попытки связи с ЦДУ в течение заданного отрезка времени, при невозможности – остановка судна с сигналом «не могу управляться» Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| выход из строя критических систем (навигации, органов управления / движения и т.п.) | оповещение ЦДУ, попытки перезапуска систем в течение заданного отрезка времени, при неудаче – остановка судна с сигналом «не могу управляться» Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| угроза несанкционированного доступа | оповещение ЦДУ, Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |

156) Установите соответствие общесудовых сигналов тревоги и процедур реагирования автоматики автономного судна: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| нештатные действия судового ИИ | оповещение ЦДУ, передача управления в ЦДУ, при невозможности – остановка судна с сигналом «не могу управляться» |
| потеря сигнала связи и/или видеосвязи | попытки связи с ЦДУ в течение заданного отрезка времени, при невозможности – остановка судна с сигналом «не могу управляться» Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| при пожаре (взрыве) | переход в аварийный режим с оповещением ЦДУ, включение автоматической системы пожаротушения. Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |
| угроза несанкционированного доступа | оповещение ЦДУ, Оператор ЦДУ вызывает мобильную группу оперативного реагирования |

157) Установите соответствие терминов и их определений: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| кораблекрушение | гибель судна или его полное конструктивное разрушение |
| авария | повреждение судна или его нахождение на мели не менее 40 часов (для пассажирского – 12 часов) |
| катастрофа | все инциденты, повлекшие за собой человеческие жертвы |

158) Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- под воздействием сил стихии (ураганы, штормы, туманы, льды)

- под воздействием техногенных факторов, не зависящих от людей

- по вине экипажа в ходе эксплуатации судна

- (+) по вине людей, из-за ошибок, допущенных при проектировании и строительстве судна и в ходе его эксплуатации

Знание: «Знать, что такое водный транспорт» (количество вопросов: 6)

159) Какая доля перевозок грузов между континентами приходится на морской транспорт? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) 100%

- 50%

- 65%

- 80%

160) Верны ли следующие утверждения?
(А) Транспорт обеспечивает преодоление территориального разрыва между производством и потреблением товаров
(В) Транспортная отрасль составляет около 25% мирового ВВП (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- (+) верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

161) Какая доля мирового грузооборота приходится на морской транспорт? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) 62%

- 45%

- 35%

- 50%

162) Укажите преимущество морского транспорта, благодаря которому на его долю приходится практически 100% грузооборота между континентами: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) дешевизна

- скорость

- прослеживаемость

- безопасность

163) Вставьте пропущенное слово: «1 TEU – это объем, занимаемый 20-футовым _____________» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- контейнером

- Контейнером

- контейнер

- Контейнер

164) С 2022 года подавляющая доля в общем морском контейнерообороте России приходится на: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) дальневосточные порты

- порт Новороссийск

- порт Санкт-Петербург

- порт Усть-Луга

Знание: «Знать, что и как везут по морю» (количество вопросов: 6)

165) Укажите преимущества контейнерных перевозок: (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) оптимальная цена: чем крупнее партия, тем дешевле обходится перевозка

- повышенные требования к портовой инфраструктуре

- (+) простота перегрузки с одного вида транспорта на другой

- увеличение валовой вместимости судна

166) Какой фактор способствовал значительному снижению стоимости грузоперевозок? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- развитие автотранспорта

- (+) внедрение логистического метода «сборные грузы»

- моделирование маршрутов

- специализация судов

167) Установите соответствие типов судов и перевозимых грузов: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| FLO/FLO | грузы, размер и масса которых не дает поднять их кранам даже с самой высокой грузоподъемностью |
| ролкер | автомобили и другая колёсная техника |
| сухогруз | жидкие грузы в таре (кислоты, красители и др.) |
| контейнеровоз | бытовая техника |

168) Установите соответствие типов судов и перевозимых грузов: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| газовоз | пропан, бутан |
| балкер | зерно, уголь, руда, цемент и другие сыпучие грузы |
| ролкер | железнодорожные вагоны |
| танкер | жидкие грузы (нефть, кислоты и др.) |

169) Установите соответствие типов судов и перевозимых грузов: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| ролкер | автомобили и другая колёсная техника |
| сухогруз | жидкие грузы в таре (кислоты, красители и др.) |
| танкер | жидкие грузы (нефть, кислоты и др.) |
| контейнеровоз | потребительские товары |

170) Установите соответствие типов судов и перевозимых грузов: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| FLO/FLO | грузы, размер и масса которых не дает поднять их кранам даже с самой высокой грузоподъемностью |
| балкер | зерно, уголь, руда, цемент и другие сыпучие грузы |
| ролкер | железнодорожные вагоны |
| контейнеровоз | продукты питания |

Знание: «Знать действующую схему работы морского флота» (количество вопросов: 6)

171) Что из перечисленного НЕ является причиной ошибок при принятии решений судоводителем? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- перегруженность информацией

- ошибки личного суждения

- физиологическое и нервно-психическое состояние

- (+) дистанционное управление судном

172) Из-за чего происходят ошибки при принятии решений судоводителем? (Тип вопроса: Выбор нескольких правильных ответов)

Варианты ответов:

- (+) перегруженность информацией

- (+) ошибки личного суждения

- (+) физиологическое и нервно-психическое состояние

- дистанционное управление судном

173) Верны ли следующие утверждения?
(А) «человеческий фактор» обуславливает около 20% навигационных аварий
(В) не менее 50% инцидентов могут быть предотвращены благодаря использованию е-Навигации и а-Навигации (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- верно только (А)

- (+) верно только (В)

- оба неверны

174) Мероприятия по сбору, интеграции, обмену, представлению и анализу касающейся судоходства информации на судах и в береговых службах посредством электронных технологий для повышения уровня безопасности мореплавания, качества и эффективности работы соответствующих служб ее обеспечения, охраны на море и защиты окружающей среды – это .... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) е-Навигация

- а-Навигация

- система внутреннего контроля

- ГМССБ

175) Автоматическое и дистанционное управление судами, подразумевающее исключение человеческого фактора из процессов навигации судна за счет применения автоматического управления и организации постоянного дистанционного мониторинга и контроля – это ... (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- е-Навигация

- (+) а-Навигация

- система внутреннего контроля

- ГМССБ

176) На рисунке изображена: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Изображение в тексте вопроса:

Варианты ответов:

- (+) действующая схема работы флота

- схема работы флота пилотного проекта БЭС-КФ

- схема работы автономного флота (на основе а-Навигации)

- схема работы автономного флота (на основе е-Навигации)

Знание: «Знать схему работы автономного морского флота» (количество вопросов: 6)

177) Укажите отличительную особенность автоматизированных судов: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) специализация отдельных функций, выполняемых отдельными активными системами или элементам

- отсутствие повышенных требований к надежности

- необходимость технического осмотра не реже 1 раза в неделю

- невысокий уровень организации

178) На рисунке изображена: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Изображение в тексте вопроса:

Варианты ответов:

- действующая схема работы флота

- (+) схема работы автономного флота

- схема эксплуатации полуавтономных судов

- Система Orca AI

179) На рисунке изображена: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Изображение в тексте вопроса:

Варианты ответов:

- (+) система навигации обычного судна

- система навигации автономного судна

- бесплатформенная инерциальная навигационная система

- система Orca AI

180) На рисунке изображена: (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Изображение в тексте вопроса:

Варианты ответов:

- система навигации обычного судна

- (+) система навигации автономного судна

- система навигации Conventional Ship

- система Orca AI

181) Установите последовательность выполнения задач специализированными системами автоматизированных судов: (Тип вопроса: Установление последовательности)

Правильная последовательность ответов:

- получить множество сигналов о судне и об окружающей среде

- из совокупности всех сигналов распознать опасности

- спрогнозировать развитие ситуации

- принять решение и осуществить безопасное действие

182) Верны ли следующие утверждения?
(А) МАНС характеризуются большим числом элементов и более высоким уровнем организации
(В) МАНС должно работать без присмотра и ТО по несколько суток / недель (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

Знание: «Знать особенности МАНС в сегменте «море - судно»» (количество вопросов: 6)

183) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение точной навигации (ГНСС) и электронной картографии (ЭКНИС) | уже существующие решения |
| обеспечение отправки данных для надежного мониторинга автономного судна с берега (система объективного контроля судна) | экспериментальные разработки |
| обеспечение широкополосной связи (в т.ч. видео) в отдалённой от берега зоне | только предстоит создать |

184) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение надежной работы машин и систем (системы автоматики) | уже существующие решения |
| обеспечение автоматической навигации | экспериментальные разработки |
| обеспечение живучести судна (системы автоматики) | только предстоит создать |

185) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение точной навигации (ГНСС) и электронной картографии (ЭКНИС) | уже существующие решения |
| обеспечение кибербезопасности (специальное ПО) | экспериментальные разработки |
| обеспечение широкополосной связи (в т.ч. видео) в отдалённой от берега зоне | только предстоит создать |

186) Верны ли следующие утверждения?
(А) Систему позиционирования и электронной картографии только предстоит создать
(В) Практически все новые суда оборудуются машинно-котельными отделениями (МКО) со степенью автоматизации А1 (безвахтенные МКО) (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- оба верны

- верно только (А)

- (+) верно только (В)

- оба неверны

187) Верны ли следующие утверждения?
(А) Технология 5G разрабатывается и для устойчивого функционирования требует больших спутниковых группировок
(В) Систему обеспечения живучести судна
только предстоит создать (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

188) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение надежной работы машин и систем (системы автоматики) | уже существующие решения |
| обеспечение автоматической навигации | экспериментальные разработки |
| обеспечение широкополосной связи (в т.ч. видео) в отдалённой от берега зоне | только предстоит создать |

Знание: «Знать особенности МАНС в сегменте «берег - порт»» (количество вопросов: 6)

189) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для обслуживания МАНС в порту, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| погрузка-выгрузка и учет груза | уже существующие решения |
| охрана судов (система видеонаблюдения) | экспериментальные разработки |
| проводка в порт и из порта (автономные буксиры) | только предстоит создать |

190) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для обслуживания МАНС в порту, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение судна гидрометеоданными | уже существующие решения |
| охрана судов (система видеонаблюдения) | экспериментальные разработки |
| бункеровка и снабжение МАНС | только предстоит создать |

191) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для обслуживания МАНС в порту, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| проводка в порт и из порта (обычными судами) | уже существующие решения |
| охрана судов (система видеонаблюдения) | экспериментальные разработки |
| техобслуживание и диагностика машин и механизмов МАНС | только предстоит создать |

192) Верны ли следующие утверждения?
(А) Процесс погрузки-выгрузки и учета груза
не требует изменений на первом этапе автоматизации судов
(В) Концепция обслуживания судна береговым экипажем находится на этапе разработки (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

193) Какую информацию порт предоставляет автономному судну? (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- о специфике навигационной обстановки в каждой точке заданной акватории в каждый момент времени

- (+) о специфике навигационной обстановки в каждой точке заданной акватории в каждый момент времени, в том числе с прогнозом в будущее

- данные для сервисов а-Навигации о технологической сцепке с буксирами-автоматами

- данные для сервисов а-Навигации о системе удержания судна у причала

194) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для обслуживания МАНС в порту, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| погрузка-выгрузка и учет груза | уже существующие решения |
| охрана судов (система видеонаблюдения) | экспериментальные разработки |
| бункеровка и снабжение МАНС | только предстоит создать |

Знание: «Знать особенности МАНС в сегменте «берег - центр дистанционного управления»» (количество вопросов: 6)

195) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для удаленного управления МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение надежной связи (прибрежная) | уже существующие решения |
| обеспечение сервисами а-Навигации (пульт ЦДУ) | экспериментальные разработки |
| подразделение СУДС МАНС (в составе СУДС или ЦДУ) | только предстоит создать |

196) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для удаленного управления МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение вызова аварийной бригады | уже существующие решения |
| обеспечение сервисами а-Навигации (пульт ЦДУ) | экспериментальные разработки |
| обеспечение широкополосной связи (в т.ч. видео) в отдалённой от берега зоне | только предстоит создать |

197) Установите соответствие сервисов а-Навигации и их описания: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| сервис диагностики систем автономного судовождения | предназначен для непрерывного диагностирования работы всех систем автономного судовождения, а также каналов обмена данными между системами |
| гидрометеорологический | предназначен для построения трех дополнительных слоев электронной карты – поля ветра, волнения и течения для заданной акватории |
| картографический | предназначен для отображения, корректуры и обновления электронных морских навигационных карт, а также передача поправок ГНСС в режиме онлайн |
| информационный | предназначен для предоставления доступа онлайн к базе данных о конструктивных особенностях корпуса соответствующего судна |

198) Укажите пропущенное слово: «Подразделение СУДС МАНС функционирует на основе гидрометеорологического, информационного и картографического сервисов а-____________» (Тип вопроса: Вопрос с открытым ответом)

Варианты правильных ответов:

- Навигации

- навигации

- Навигация

- навигация

199) Верны ли следующие утверждения?
(А) В случае аварии возможен вылет аварийной бригады на борт судна
(В) С одного поста управления в каждый момент времени можно управлять одним МАНС (Тип вопроса: Выбор одного правильного ответа)

Варианты ответов:

- (+) оба верны

- верно только (А)

- верно только (В)

- оба неверны

200) Установите соответствие процессов (оборудования), необходимых для удаленного управления МАНС, и степень их разработки: (Тип вопроса: Установление соответствия)

Таблица соответствия:

| Элемент | Соответствующий элемент |
| --- | --- |
| обеспечение вызова аварийной бригады | уже существующие решения |
| обеспечение сервисами а-Навигации (пульт ЦДУ) | экспериментальные разработки |
| подразделение СУДС МАНС (в составе СУДС или ЦДУ) | только предстоит создать |